第129次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：坤山建設股份有限公司

- 案    名：坤山建設竹北市永興段鼎峰店鋪、集合住宅新建工程案。

- 開會時間：96年8月13日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 設 計 人：劉偉彥、許榮江建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p2-3請完整補充標示建物退縮建築距離線。 | 請配合補正。 |  |
|  | 3.60米、20米與8米道路交角處，應配合規劃設置供行動不便者上下使用坡道設施，並請補充相關圖說於報告書中。 | 請配合補正。 |  |
|  | 4.p2-14公共藝術品設置位置及其公共藝術品形式與他案似有雷同作品，是否合宜，提請委員會審議。 | 同意所提公共藝術品之型式，惟其位置應設置於60m與30m道路交角之適當位置。 |  |
|  | 5.p2-29未見建物立面燈具D、E型式圖面資料，請補附於報告書，以利後續建照及使照查核作業。 | 請配合補正。 |  |
|  | 6.p3-2面積法規檢討表部分數值錯誤，請修正報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.p3-9喬木綠覆面積計算表之樹種、數量與p2-15喬木樹種、數量均不相符，請設計建築師說明後，提請委員會討論。 另喬木與植被綠覆面積不得重複累計，並請再檢核修正。 | 請依規修正。 |  |
|  | 8.p9-3防救災動線圖其次要疏散動線經垃圾處理室方得疏散至室外，是否合宜提請委員會討論，另請補充消防雲梯車處理位置。 | 同意所提方案，惟應清楚標示垃圾處理室之淨高淨寬及室內設施之擺設位置不得妨礙通行，其須符合建築技樹規則逃生通道之規定。 |  |
|  | 9.有關本案基地設置有停車位數192輛及機車位數78輛，是否同意所提建築物交通影響評估，提請委員會審議，另請補充目標年本案基地停車場出入口設於8M道路處，請併鄰近建築案推估其未來汽車總量對8M道路之衝擊情形。 | 同意所提影響評估報告，並請依規補正。 |  |
|  | 10.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意依所提方案通過。 |  |
| 委員意見 | 1.p2-15落羽松未見植栽位置，另因本地區氣候潮濕應不宜種植落羽松，建議改植其他原生樹種。 | 請配合補正並參酌辦理。 |  |
|  | 2.p6-6請補充中水及雨水回收設施位置。 | 請配合補正。 |  |
|  | 3.p2-3、p2-15喬木類植栽穴深度1.5m無確認其深度之明確範圍線，請將其補充於報告書。 | 請配合補正。 |  |
|  | 4.p2-13請補充材質大樣圖說。 | 請配合補正。 |  |
|  | 5.p11-7指數分配英文標示錯誤請刪除。 | 請配合修正。 |  |
|  | 6.屋頂天際線之收頭是否違反建築技術規則規定請再檢核。 | 同意所提方案同意免計入建築物高度（依內政部85.6.19台內營字第8572857號解釋函）。 |  |
|  | 7.行動不便者使用電梯請配合行動不便者停車位調整修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 8.一層夾層設置之認定標準，未來是否有二次施工疑慮，另p4-6二層平面圖設置部分有浴廁部分無浴廁，請設計建築師補充說明。 | 屬建築技術規則規定，請參酌辦理，並請建管課加強查核管理。 |  |
|  | 9.退縮建築空間共同留設人行通道有接受容積獎勵，應增加街道家具設施供人行駐足空間，並請於8m道路側將人行空間修改至沿道路側以利行人行走及後續鄰地通行串聯。 | 請配合修正。 |  |
|  | 10.請補充鋪面計畫之相關圖說內容，應包含高程標示、坡道設施位置、人行通道順平處理等。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依各委員及作業單位意見修正後同意授權洪委員能文、崔委員懋森及鍾委員心怡協審後，逕送業務單位辦理備查。 |  |  |

第129次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：豐邑建設股份有限公司

- 案    名：豐邑建設家興段店鋪集合住宅新建工程（變更設計）案（家興段279、280等2筆地號）。

- 開會時間：96年8月13日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 設 計 人：趙英傑建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案基地原於95.6.13第94次都市設計審議完竣並於95.7.20核定在案，本案係為變更設計案，其變更內容為B、C棟平立面、中庭景觀變更及A棟部分立面變更；除應檢附原核准資料表暨原平面配置圖供核對外免再檢附原核准之其他圖面。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.本案公共藝術品設置是否合宜，提請委員會審議。 | 公共藝術品維持原計畫，不同意變更。 |  |
|  | 4.本案防救災計畫是否同意所提方案，提請大會討論。 | 同意依所提方案通過。 |  |
|  | 5. 行動不便停車位應儘量設置於B1F及以不跨越車道、鄰近出口及行動不便電梯為原則，本案行動不便停車位分別設置於B1F、B2F，是否同意所提方案，提請大會討論。 | 同意依所提方案通過。 |  |
|  | 6.依都市計畫法台灣省施行細則規定，住宅區店鋪僅能於1F及B1F設置，本案2F設置店舖不符規定，請設計建築師依規修正。。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.喬木與植被綠覆面積不得重複累計，請再檢核修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 8.本案建物立面、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。。 | 同意依所提方案通過。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依會議決議修正報告書，並除公共藝術品維持原計畫不同意變更外，餘照修正後之計畫案通過，逕送作業單位辦理備查。 |  |  |

第129次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：竹冠建設股份有限公司

（二）案    名：竹冠建設竹北永興段店鋪住宅及辦公大樓新建工程（變更設計）案（竹北市永興段506地號乙筆土地）

（三）開會時間：96年8月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府簡報室。

（五）設 計 人：李謝嵐建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第94次都設會議審議決議並核定在案，本次變更內容為公共藝術品、夜間照明、立面變更、容積變更及停車位數調整，請設計建築師就變更內容提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案係經本縣第94次都設會議審議決議在案，是否同意申請人所提變更設計案，提請委員會審議。 | 除公共藝術品應維持原計畫不同意變更外，餘照所提變更案通過。 |  |
| 委員會決議 | 除公共藝術品應維持原計畫不同意變更外，餘照所提變更案通過，逕送作業單位辦理備查。 |  |  |

第129次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：大濟建設股份有限公司

（二）案    名：大濟建設竹北永興段695地號集合住宅新建工程（變更設計）案（竹北市永興段695地號乙筆土地）

（三）開會時間：96年8月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府簡報室。

（五）設 計 人：周民勝建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第68次都設會議審議決議並核定在案，本次變更內容為平、立面變更、外觀材質顏色局部變更及喬木樹種、舖面、地面排風墩變更，請設計建築師就變更內容提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案係經本縣第68次都設會議審議決議在案，是否同意申請人所提變更設計案，提請委員會審議。 | 同意依所提變更案。 |  |
| 委員會決議 | 本案同意依所提變更案通過，並授權作業單位辦理備查。 |  |  |