新竹縣第406次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國104年07月16日上午09時30分

二、地點：本府1樓國際產業發展處會議室

三、主持人：沈委員又斌（由出席委員互推）

紀錄：林佩玟、林政萩

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、確認第405次會議紀錄：同意確認。

七、專案審議報告：詳附件。

八、審議提案：詳附件。

九、臨時動議：無。

十、散會：12時00分

專案審議報告第一案

第406次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：半畝塘建設開發股份有限公司

（二）案    名：半畝塘若山三竹北市永興段451地號集合住宅新建工程(第三次變更設計)案

（三）開會時間：104年07月16日上午09時30分正

（四）開會地點：本府1樓國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：江文淵陳君龍建築師事務所

（六）說    明：本案原於102年9月24日本縣第331次都市設計審議委員會審議通過並核定在案，另分別於103年7月3日第367次都市設計審議委員會辦理第一次變更設計審議完竣並核定在案，及104年3月18日由本府工務處依建管行政程序辦理第二次變更設計簡便流程核備在案，本次變更內容為景觀植栽配置、樓地板面積、平面配置、立面設計、夜間照明燈具等（詳如所附報告書），爰提本次專案審議報告案。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | - P0-4-8、P0-4-10、P3-10-1、P3-10-2本案立面規劃應請確為將變更內容標示於圖面上。 |
|  | - 本次提會報告書圖說，除變更設計說明表列及圖說標註變更內容外，仍應請按本次變更前提會審查通過核准圖說內容為準。 |
|  | - 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | - 本案變更前地下室開挖規模為73.71%，變更後為74.82%，依審查通例：「辦理變更設計者，變更後之地下開挖率數值應不得大於變更前數值，如經敘明原因並提經委員會審議通過者不在此限。」，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - P0-4-14本案北側景觀鋪面，變更前為綠地設計，變更後為礫石鋪面，其規劃原意為何？是否合宜，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - P3-15本案公共藝術品位置變更至街角喬木旁，其可視性是否易被阻擋，且喬木植栽位於街角恐影響交通行車視線，產生危險。請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 交通旅遊處 意見 | 本案變更設計未涉及停車格位數量、停車場出入口、人車行動線等變更，本處無意見。 |
| 委員意見 | - 本案請補充變更後公共藝術品結合景觀圖之3D模擬圖，說明無影響行車動線視線。 |
|  | - 本案變更後容積樓地板面積減少，惟其實設容積率卻為增加，不甚合理，請確予檢討修正。 |
|  | - 本案變更後地下室開挖規模增加，是否影響不透水面積檢討，請確依規定檢核修正，並請補充說明增加開挖地下室面積之必要性。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第406次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：翔崴建設開發股份有限公司

（二）案    名：翔崴建設竹北市大學段642地號店舖、集合住宅新建工程

（三）開會時間：104年07月16日上午09時30分正

（四）開會地點：本府1樓國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：唐吉生建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | - 本案委託書、查核表等書件應確實核章簽證。 |
|  | - 本案報告書內容應依本縣都市設計報告書基本書件表之章節項次依序編排成冊，請惠予修正。 |
|  | - 本案請補充地下層開挖安全措施計畫及安全圍籬設計圖說（平面位置圖、立面圖）於報告書，以利審視。 |
|  | - P0-5本案查核表圍牆透空率檢討數值與P2-41不符，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | - P8-10來賓停車管理辦法所述計畫區名稱有誤，請確為檢核修正。 |
|  | - P2-41圍牆檢討請補充基座材質、色系於報告書。 |
|  | - P3-1本案停車空間檢討請確依建築技術規則第59條規定計算。 |
|  | - P3-1面積計算表「實設建築面積」數值有誤，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | - P7-01請補充基地50公尺範圍內是否具公共消防栓之相關圖說，若無，應請依規辦理。 |
|  | - 本案景觀植栽配置剖面圖請補充至地界線（含中庭、沿街面、建物）之圖面，以利審視。 |
|  | - 請於社區管理規約中載明建築照明時段，以利後續管理維護。 |
|  | - 本案倘涉公共人行道鋪面配置、行道樹移植及其相關附屬設施，應請逕向道路主管機關申請辦理。 |
|  | - 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，均請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | - P2-38依本計畫區土地使用分區管制要點第23點規定：「建築基地內之法定空地應留設50％以上植栽花草樹木…」，本案應依前開規定檢核修正於報告書。如經檢核不足，修正綠化景觀內容過多者，應再提會審議。 |
|  | - 本案基地附近環境說明圖面呈現比例過小，且範圍不足，應再予加強並修正於報告書。 |
|  | - 本案似無設置裝卸空間，且停車空間應考量顧客停車需求及裝卸貨物車輛停放、動線等規劃，請建築師說明後提請委員會討論，並補充相關圖說於報告書。 |
|  | - P2-35本案公共藝術品如何固定於基座？另其基座材質、色系為何？請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | - 依委員會審查通例，喬木米高徑應大於10公分。本案喬木植栽部份米高徑不足，應予調整修正。 |
|  | - 本案地下三層規劃機械停車位32輛，近來屢傳機械停車之意外，應請加強說明維護管理之內容，並補充於報告書。 |
|  | - P2-9，P2-10實景模擬圖未結合景觀之設計意象呈現，應請確為檢核後補充於報告書。 |
|  | - P2-35本案3D模擬示意圖與景觀配置圖不一致，另本案規劃景觀水池，惟剖面圖未見其設計深度，另其安全設施為何？應避免孩童嬉戲產生危險，請建築師說明後提請委員會討論，另請補充相關圖說於報告書。 |
|  | - P2-53、P8-1垃圾處理計畫其垃圾清運方式內容不符，本案實際垃圾清運方式及動線為何？請建築師說明後修正於報告書。 |
|  | - P9-3本案編號13、14停車空間設置位置，似不利進出，另來賓車位設置位置是否合宜，請建築師說明後提請委員會討論。 |
| 交通旅遊處 意見 | - 本案基地面臨「自強北路與勝利二路」號誌化路口，建議如下： - 車輛進出是否須透過該號誌化路口進出，請補充說明。 - 請補充路口車流轉向量調查。 - 出入口行車軌跡未靠路側，請補充周邊路口標線狀況。 - 請補充路口平面狀況(車道標線配置圖、號誌時相)，及車輛於該路口出入動線細部說明。 |
|  | - 本案機車衍生停車需求，建請補充說明。 |
|  | - 相關停車格位尺寸、車道寬度、轉彎半徑，請逕依「建築技術規則建築設計施工編」、「身心障礙者專用停車位設置管理辦法」辦理。 |
| 委員意見 | - 本案基地面臨自強北路與勝利二路號誌化路口，其車輛是否須透過該號誌化路口進出，請補充說明其檢討方式、行進動線及號誌化路口交通流量調查於報告書。 |
|  | - 本案車道進出口動線面臨自強北路分隔島及勝利二路路口，應詳細補充說明其車輛進出、人行動線，以審視其動線有無衝突影響。 |
|  | - 本地區停車需供比較高，應請考量並說明店舖購物顧客停車需求及設置所需汽、機車停車空間，並補充顧客衍生量調查及相關資料於報告書。 |
|  | - 本案廣場式開放空間規劃一人行動線似易與車道出入口之車輛產生衝突，應再予以調整。 |
|  | - 本案基地高程差較大，景觀、鋪面等銜接面應再予以調整順平設計。 |
|  | - 本案店舖編號B1出入口面對車道圍牆，較不美觀，建議加強美化設計。 |
|  | - 本案店舖編號B5~B7空調系統應請考量設置位置，勿直接放置於外牆上，影響都市景觀。 |
|  | - 本案建築物樓梯設置、基地內通路等，應請確依建築技術規則及相關規定檢討設計。 |
|  | - 陽台規劃位置似有誤，請依相關規定檢核修正於報告書。 |
|  | - 本案請補充說明與兩側鄰地通行動線之相關圖說。 |
|  | - 本案基地車道與鄰地交接處應加強綠美化。 |
|  | - 公共藝術品位置應調整至適當位置，以利行人欣賞駐足。 |
|  | - 本案消防救災空間緊臨喬木植栽，未來喬木成長易影響消防救災空間動線，應再予以考量規劃。 |
|  | - P2-42噴灌配置位置部份設置於喬木種植處，噴灌效果不佳，建議設置於植栽槽兩側噴灌效果較佳，另屋頂綠美化設計應請補充說明其澆灌方式。 |
|  | - 店舖前建議設置排水口設施，並增加綠美化設計。 |
|  | - 本案似以城市商旅概念規劃設計，應加強永續維護之相關機制內容說明含屋頂景觀、防水措施、景觀綠化維護等內容於報告書。 |
|  | - 本案規劃太陽能板，惟其電力出售收入歸屬應請補充說明於報告書，另如歸屬住戶所有，應於住戶管理規約載明日後使用用途。 |
|  | - 請補充樓板降板設計剖面圖及各住戶門口與樓梯踏步銜接之剖面圖於報告書，以利審視。 |
|  | - 本案來賓車位空間應請調整至鄰近車道口設置。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（洪委員崇文、謝委員政穎）確認後再送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第406次都市設計審議委員會

（一）申 請 人：椰寶建設股份有限公司

（二）案    名：椰寶建設竹北市國義段63地號店鋪集合住宅大樓新建工程

（三）開會時間：104年7月16日上午9時30分

（四）開會地點：本府1樓國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：李謝嵐建築師事務所

（六）說    明：本案基地目前辦理容積移轉審查，已於104年5月19日經相關單位現勘，勘察結果為符合，後續仍應依「都市計畫容積移轉實施辦法」及「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」等規定辦理相關事宜。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | - 請按審查報告書基本書件排列報告書章節，以利審視。 |
|  | - 資料表部分內容有誤，請檢核修正。 |
|  | - 新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點查核表部分內容有誤，請檢核修正。 |
|  | - P2-4：請補充標註行動不便動線、無障礙坡道及相關設施。 |
|  | - P2-5：戶外空間剖面部分請依植栽設計調整。 |
|  | - P2-7：透視圖請補充自環北路側行車道與人行道等外在環境。 |
|  | - P2-13：請將喬木、灌木地被分別圖示。 |
|  | - P2-14：植栽說明表之內容有植栽缺漏，請檢核修正。 |
|  | - P2-15植栽噴灌計畫圖：圖例表格與圖面疊置，請檢核調整。 |
|  | - P2-18景觀鋪面計畫：請補充透水鋪面之說明、使用範圍及施工大樣。 |
|  | - P2-22：請補充燈具圖例說明，以利審視。 |
|  | - P2-23：請檢核降板範圍是否符合植栽生長需求及十字路口人行道斜坡設置。 |
|  | - P3-1：檢討表部份數據有誤，請檢核修正。 |
|  | - P3-9：綠化範圍與不透水鋪面之標示及計算有誤，另說明文字過小不易檢視，請檢核修正。 |
|  | - P3-12：圖例標示有誤及文字說明與圖面疊置，請檢核修正並標示區分大小車位。 |
|  | - P3-15：行動不便動線應再詳細考量並於道路交角處規畫大扇形坡道供出入使用。 |
|  | - P3-19：斜屋頂排水應收集到雨水回收貯留槽以雨撲滿方式達到水資源再生之生態城市。 |
|  | - P8-5：請補充說明雨水收集來源及方式於報告書。 |
|  | - 施工圍籬建議應以綠化圍籬方式設計以美化市容。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | - 本案為容積移轉案件，應增加環境及景觀回饋機制、公益性等規劃設計，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 本案基地3面臨路，且面臨學校用地，於主要道路未提供較友善之街角開放空間及通學步道供行人停等、休憩、駐足。本案享有容積獎勵應增加都市回饋之規劃設計，以為公益，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 本案建築量體應考量配合街角開放空間之提供進而調整建物銳角之設計以使街角空間得以回塑友善環境。 |
|  | - 依土管規定：正立面之外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則。外牆應儘量避免大量採用黑色或深灰色，本案外觀似大面積使用深灰色系，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 本案植栽槽未足覆土深度，採用土丘方式及局部降板位置是否合宜，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - P2-13：本案植栽種類較少且地被範圍過少，建議增加地被範圍及採複層植栽並豐富種類及多樣化組合以利友善綠化城市，另沿街側綠化空間過少，步道植栽採用之樟樹屬開展型大喬木，以2株並植方式樹距過近是否合宜，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 本案公共藝術品以開放型式放置於草皮，其本體及解說牌是否易產生管理維護及使用安全之疑慮，並應請補充公共藝術品與景觀結合之模擬圖供參，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - 立招設計與植栽之相互關係為何？是否符合開放空間規定，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | - P2-18：依審查通例：「汽機車出入口建議應以人本規劃為原則，鋪面圖案顏色應與人行空間之鋪面形式連續，且順平無高差，另應於出入口設置警示燈，以利行人安全」，本案車道材質與鋪面形式似未連續設置，本案是否同意其設計內容，提請委員會審議。 |
|  | - 本案申請斜屋頂獎勵，是否同意其設計內容，提請委員會審議。 |
| 交旅處意見 | - 本案停車場出入口面臨新光三街，其分隔型態為標線分隔(分向限制線)，禁止車輛跨越，圖9.4-2車輛離場動線似有跨越標線之動線，建請補充說明。 |
|  | - 相關停車格位尺寸、車道寬度、轉彎半徑，請逕依「建築技術規則建築設計施工編」、「身心障礙者專用停車位設置管理辦法」辦理。 |
| 委員意見 | - 本案立式店招設置、開放空間配置及面積檢討請依相關規定檢核。 |
|  | - 本案規劃街角空間較小，應考量都市整體環境擴大街角廣場使用空間，請設計單位予以調整。 |
|  | - 本案喬木及植栽綠化明顯較少，請調整綠化量增加植栽豐富度並可考量於入口廣場區域增加喬木。 |
|  | - 沿街面植栽綠化過少硬舖面過多，喬木並排栽植不利於生長，下方植被無灌木植栽多樣性不足且植穴太小，另入口廣場空間因車道而切割，且大多為硬舖面，整體空間缺乏活潑性與豐富性，請調整修正。 |
|  | - 本案斜屋頂設計有部分位於建築物內側未能達其豐富都市意象之功能，應請再予調整。 |
|  | - 本案依報告書所示建築物外觀顏色過深，請依土管規定檢核調整。 |
|  | - 請補充有關店鋪之顧客停車及裝卸空間之規劃內容，並於圖說標示說明。 |
|  | - 建議植栽噴灌應包含草皮全面施作，採交錯式由邊緣向內噴灌。 |
|  | - P4-22：店鋪A挑空區有開門及繪製衛浴設備，請依相關規定檢核並修正報告書。 |
|  | - 公共藝術品建議以更生動活潑之方式設計，解說牌樣式、尺寸及固定方式應予說明，並請檢討人為使用安全性及藝術品維護管理等考量補充說明於報告書。 |
| 委員會決議 | 本案請依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |